CZ021.3203.2109.0399	Třebusice

.0399.02 	Holousy

identifikační číslo obce  00929

kód obce    17053

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Prohlášení ze dne 28.07.2003

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací VKM a.s., okres Kladno a Mělník, zpracovaly Vodárny Kladno – Mělník a.s. a Hydroprojekt a.s., září 1996

- Studie odkanalizování obce Třebusice a Holousy z 2/2022, zpracoval JAMIprojekt

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 1.8.2023.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část Holousy leží severovýchodním směrem od Kladna (cca 10 km) v nadmořské výšce 294 – 300 m n.m. Obcí protéká Třebusický potok.

Obec je tvořena převážně jednopodlažní typickou venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný.

V obci žije asi 30 trvale bydlících obyvatel. Struktura populace je smíšená, s převahou osob staršího věku, aktivně pracujících je méně. Je zde minimální možnost pracovních příležitostí, neboť zde není průmyslová ani zemědělská výroba.

Recipient – Třebusický potok

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Místní část Holousy není je v současné době zásobována pitnou vodou z  vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé využívají ke svému zásobení užitkovou vodou soukromé zdroje a obecní studny. Kvalita vody ani vydatnost studní není obyvateli zjišťována.

×××××

V  roce 2004 se počítá s výstavbou přívodního řadu z vodojemu Brandýsek.

Další rozvoj vodovodní sítě bude korespondovat s výstavbou obce. Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část Holousy nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou z části obce odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub a z části systémem příkopů,  struh a propustků do místní vodoteče.

×××××

S ohledem na velikost  této místní části Holousy a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje  není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.

Odpadní vody z jímek se budou vyvážet na nejbližší ČOV Třebusice.

Navržená kapacita ČOV je 485 EO  - umístěná v m.č. Třebusice.