CZ021. 3211. 2107.0303	  ZMĚNA 2008     Drevníky

CZ021. 3211. 2107.0303.01 	                             Drevníky

identifikační číslo obce  03237

kód obce  03237

Změna 2007 je zapsána modře

### Změna 2008 je zapsána červeně

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

### CZ021. 3211. 2107.0303.01 Drevníky

PODKLADY

- Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 převzaté ze Statistického úřadu

- Prohlášení ze dne 29.10.2003

- PRVKUC okresu Příbram, Hydroprojekt a. s., Praha 1999

- Regionální plány implementace směrnic EU v oblasti zásobování  pitnou vodou Středočeský kraj, VRV a.s., Praha 7/2002

- Žádost obce Drevníky z 29.6.2007, doplněná 9.7.2007

- PRVKUK  2004

- Žádost obce Drevníky z 30.6.2008

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 1.6.2023.

CHARAKTERISTIKA OBCE

Obec Drevníky leží jihovýchodně od Dobříše v nadmořských výškách 322 – 330 m n. m. Jedná se o sídlo do 2000 trvale žijících obyvatel.  Podle statistických údajů  k 1.1.2007 v obci žilo 155 obyvate (včetně místních částí 311). Obec je tvořena typickou venkovskou zástavbou situovanou podél místních komunikací.

Obcí protéká Hubenovský potok, do kterého se vlévá bezejmenná vodoteč, odvodňující blízkou osadu Slovanský dvůr. Nedaleko proti proudu Hubenovského potoku leží bezejmenný rybník. Na bezejmenné vodoteči v intravilánu místní části leží jeden malý rybník.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Drevníky je v současné době zásobena pitnou vodou z domovních a obecních studní.

Vydatnost vody ve studních není dostatečná. Kvalita vody ne vždy vyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly v těchto ukazatelích: železo, dusičnany, nižší pH, oxidovatelnost, dusitany, kyselina mléčná, bakteriologické znečištění. Vyhláška č.376/2000 Sb. je nahrazena vyhláškou č.252/2004 Sb.

Obec je připojena  na skupinový vodovod Příbram.

Pitná voda je dopravována do obce z úpravny vody Hvězdička.

Přívodní řad je z obce Něčín (vdj. Něčín 2x50 m3 (469,0/463,0 m n.m.)). Přívodní řad PVC 90 vede vodu gravitací do vdj. Drevníky 2x45 m3 (382,9/379,7 m n.m.). Z tohoto vodojemu je obec Drevníky zásobena gravitací pitnou vodou.

Zásobování užitkovou vodou je zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

×××××

Obec bude připojena  na skupinový vodovod Příbram.

Pitná voda bude dopravována do obce z úpravny vody Hvězdička.

Bude se jednat o výstavbu přívodního řadu z obce Něčín (vdj. Něčín 250 m3 (469,0/463,0 m n.m.)). Přívodní řad PVC 90 povede vodu gravitací do vdj. Drevníky 2x45 m3 (382,9/379,7 m n.m.). Z tohoto vodojemu bude obec Drevníky zásobena gravitací pitnou vodou.

Vodovod je v současné době ve výstavbě.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Malá Hraštice, Voznice a Trnová. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Další rozvoj vodovodní sítě bude korespondovat s výstavbou obce.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Drevníky nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××

S ohledem na velikost obce Drevníky není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a oddílnou kanalizační síť. V této obci nejsou a ani nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje. Obec se rovněž nenachází v území, kde je nezbytné zajistit kvalitativně vyšší stupeň čištění odpadních vod.

Proto navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod výstavbou domovních mikročistíren např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní.

Vzhledem k tomu, že navržené řešení uvažuje se samostatnou likvidací odpadních vod z jednotlivých rodinných domů a staveb pro individuální rekreaci, je možné v souladu se Zákonem o vodách č. 254/2001 Sb, vypouštět vyčištěné vody do vod podzemních.

Toto lze využít asi u 55% objektů, protože se obec nachází na na území s horninovým prostředím vhodným pro zasakování. U zbývajících objektů je možné vyčištěné vody z domovních mikročistíren vypouštět do vodoteče.

Veškerá tato navržená opatření budou realizována po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody likvidovány na domovních mikročistírnách.

Změnou je návrh oddílné splaškové kanalizace v celé obci, ukončené na  ČOV Drevníky.

Orientační parametry návrhu:

Splašková kanalizace  DN 250  , celková délka 2230 m

ČOV Drevníky 400 EO

Mechanicko biologická čistírna odpadních vod pro 400 EO, technologická sestava ČOV:

-mechanické předčištění

-biologické aktivační čištění s denitrifikací

-separace v dosazovací nádrži

-aerobní stabilizace kalu (se zahuštěním a stabilizací kalu)

-měrný objekt

S ohledem na vysoké investiční náklady je možné s realizací počítat až po roce 2015

Nejadná se o změnu.  Navrhuje se splašková gravitační kanalizace v celém intravilánu obce ukončená ČOV Drevníky – návrh je v souladu se změnou 2007. Jedná se pouze o upřesnění  rozsahu stavby – orientačních technických  parametrů.

Orientační technické parametry:

Kanalizace:

Gravitační kanalizace DN 250 – 2080m,  ČOV 350 EO

Mechanicko biologická čistírna odpadních vod, technologická sestava ČOV:

-mechanické předčištění

-biologické aktivační čištění s nitrifikací a denitrifikací

-separace v dosazovací nádrži

-aerobní stabilizace kalu (se zahuštěním a stabilizací kalu)

-měrný objekt

Záměr předpokládá zvětšení rozsahu stavby oproti stávajícímu znění. Navržené technické řešení předpokládá výstavbu nové splaškové kanalizace v celém intravilánu obce, ukončené v mechanicko-biologické aktivační čistírnou odpadních vod na východním okraji obce v lokalitě dle ÚPD. ČOV bude doplněna technologií

pro srážení fosforu. Odpadní vody na čerpací stanici ČOV budou přiváděny gravitační splaškovou kanalizací z obce. Trasy kanalizace z plastových rour budou vedeny převážně po veřejných pozemcích v zástavbě obce, pouze přivaděč k čistírně a stoka do horní části obce jsou navrženy po zemědělských pozemcích. Předpokládá se výstavba aktivační čistírny v monolitických železobetonových nádržích, zakrytých jednoduchým stavebním objektem, s kapacitou umožňující dovážení odpadních vod z nepřipojených objektů. Je navržena dvoulinková čistírna 2x330 EO, která umožní výhledové napojení další částí obce – Slovanská Lhota a zejména rozsáhlé rozvojové zástavby dle územního plánu.

Části Milina, Nechalov, Drhovce budou mít možnost omezeného dovozu odpadních vod na ČOV Drevníky. V budoucnu je uvažováno s postupnou výstavbu domovních ČOV, případně lokální ČOV Nechalov.

Celková délka splašková kanalizace se předpokládá ve výši 4145 m, další rozvoj kanalizační sítě bude korespondovat s výstavbou obce.