CZ021.3209.2122	.1005       	Velké Popovice

.1005.09       Mokřany

identifikační číslo obce  17932

kód obce    17934

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 29.6.2023.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část Mokřany leží v nadmořské výšce 390 m.n.m.Recipientem je Mokřanský potok. Jako požární nádrž slouží rybník (asi 500 m nad obcí). Místní část má nízkopodlažní zástavbu rodinnými domy, chatami(10)a chalupami(2).V místní části je 35 rekreantů.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování vodou obyvatel místní části je z domovních studní, s dostatečným množstvím vody a v dobré kvalitě.

Vodovod se v budoucnu nepřipravuje.

×××××

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu navrhujeme i do budoucnosti zásobování obyvatel z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních, podle požadavků na pitnou vodu určených ve vyhl. č. 376/2000 Sb.

Změnou je napojení na vodovodní sít místní části Lojovice obce Velké Popovice, která byla vybudovaná v roce 2020 a má dostatečnou kapacitu pro navýšení odběru.

Součástí bude i výstavba vodovodních přípojek pro jednotlivé nemovitosti, a to v počtu 20 ks.

V místní části Mokřany dojde k výstavbě:

Vodovod DN 80 PE 63x5,8

Suma (m) – 2468,8

Další rozvoj vodovodní sítě bude korespondovat s výstavbou obce.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V osadě není splašková ani dešťová kanalizace. Splaškové vody se akumulují v bezodtokových jímkách, které se vyvážejí na ČOV ve Velkých Popovicích.

Počet jímek: 12 žump u trv.bydlících obyvatel a 8 žump u rekreačních objektů

Dešťové vody se systémem příkopů,struh a propustků odvádějí do místní vodoteče.

×××××

S ohledem na velikost místní části Mokřany není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Protože nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje, navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní ) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.

Toto řešení bude nutné zajistit po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Velké Popovice.

Změnou je napojení na kanalizační sít místní části Lojovice, která byla vybudovaná v roce 2020 a ČOV Lojovice jejíž kapacita je 400EO.

Součástí bude i výstavba kanalizačních přípojek pro jednotlivé nemovitosti, včetně DČS, a to v počtu 20 ks.

V místní částí Mokřany dojde k výstavbě:

Tlaková kanalizace DN80 PE 63x5,8

Suma(m) – 2281,2

Další rozvoj kanalizační sítě bude korespondovat s výstavbou obce.