CZ021.3205.2104.0176 	Okřesaneč

.0176.01 	Okřesaneč

identifikační číslo obce    10973

kód obce    10973

CZ021.3205.2104.0176.01 	Okřesaneč

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora, Hydroprojekt a.s., 1995

- Vodovod Okřesaneč, DSP, VRV a.s., listopad 2001

- Studie kanalizace a ČOV pro DSO „Rozvoj venkova“ - zpracovaný VaK Kutná Hora, březen 2003

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 31.7.2023.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Okřesaneč (284 - 328 m n.m.) leží cca 8 km jihovýchodně od města Čáslav. Obcí protéká vodoteč – Výrovka.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Část obyvatel je zásobována z domovních studní. Kvalita vyhovuje vyhlášce MZ 376/2000. V horní části obce se projevuje nedostatek vody.

V obci je vodní zdroj, který byl vybudován ZD Potěhy pro vepřín.

V roce 2003 byl v obci postaven vodovod (PVC, PE, DN63-110, délka 4120,8m, 64 odběrných míst), napojený na vodovod obce Skryje, tlak v rozvodné síti je udržován pomocí ATS Okřesaneč.

×××××

Systém zásobení obce pitnou vodou se v budoucnu nebude měnit. Další rozvoj vodovodní sítě bude korespondovat s výstavbou obce.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Čertův důl-Vrdy (Čáslav). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Okřesaneč nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a odvážejí se k likvidaci na čistírnu odpadních vod v Golčově Jeníkově.

Dešťové vody jsou odváděny z 20% dešťovou kanalizací ve správě obce a z 80% systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××

V obci navrhujeme výstavbu nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace z plastových trub - dl 1 900 m bude vybudována plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Odpadní vody budou touto kanalizací svedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem délky 1300 m do kanalizační sítě obce Hostovlice a odtud pak odváděny k likvidaci na ČOV Dubí (3200 EO), na kterou budou svedeny odpadní vody z obcí Okřesaneč, Hostovlice, Horky, Potěhy, Adamov, Schořov, Drobovice a Tupadly.

V obci se navrhuje vybudování domovních čistíren odpadních vod, které budou

čistit odpadní vody v místě jejich produkce. Tento návrh řešení přináší značnou úsporu při budování kanalizační sítě. K jednotlivým nemovitostem jsou navrženy certifikované biologické DČOV s SBR (SequentingBatchReactor) s předřazenou vyrovnávací nádrží potřebného objemu a automaticky praným pískovým filtrem, popř. s chemickým srážením fosforu. DČOV budou o kapacitách 5 EO a 8 EO.

Navrhované řešení předpokládá, že vzniklý stabilizovaný kal bude v rámci jednotného provozování všech čistíren odpadních vod cca jednou za měsíc odčerpán a odvezen fekálním vozem s objemem 10 m3 k likvidaci na centrální ČOV.

Další rozvoj kanalizační sítě bude korespondovat s výstavbou obce.