CZ021.3207.2115.0647	Němčice

.0647.01 	Němčice

identifikační číslo obce  10294

kód obce  10294

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

### CZ021.3207.2115.0647.01 Němčice

PODKLADY

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Mladá Boleslav, VRV r. 1998

- Prohlášení obce ze dne 25/09/2003

- Žádost obce o změnu PRVKÚK 31.7.2023

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

V obci Němčice (212 - 218  m n.m.), ležící severovýchodně od Benátek nad Jizerou je zástavba venkovského charakteru. Terén v obci je rovinatý, místy a velmi mírně svažitý. Obcí protéká zatrubněný Němčický potok.

Obec leží v ochranném pásmu vodních zdrojů.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Vodovod v obci je součástí vodovodu Luštěnice. Vlastníkem vodovodu je obec Němčice a provozovatelem VaK Mladá Boleslav, a.s. Vodovodem pro veřejnou potřebu je v současnosti zásobeno všech 100 % stálých i přechodných obyvatel.

Napojena je i soukromá zemědělská farma s omezenou živočišnou výrobou (Pavlíček chov hovězího).

Z vodovodní sítě Luštěnic je voda přivedena do vodojemu Němčice 100 m3  (245,0/242,0 m n.m.). Z vodojemu jsou zásobeny gravitačně obec Němčice a místní část Libichov.

Vodovodní síť je z lPE, a je ve vyhovujícím stavu. Tlakové poměry jsou vyhovující.

#### ×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Další rozvoj vodovodní sítě bude korespondovat s výstavbou obce.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Brodce a Nepřevázka. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci Němčice není vybudovaný kanalizační systém pro veřejnou potřebu. Likvidace odpadních vod je řešena individuálně. Splaškové vody od trvale žijících (100 %) i přechodně žijících obyvatel (100 %) jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou odvedeny soustavou příkopů buď zaústěných do jednotlivých stok dešťové kanalizace nebo přímo mimo obec do terénu. Dešťová kanalizace je z betonových potrubí DN 400 – 600 dl. 1200 m. Je zaústěna do Němčického potoka, který je přes intravilán obce zatrubněn. Systém odvádění dešťových vod vyhovuje potřebám obce.

×××××

V obci je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod společné pro Němčice a místní část města Dobrovice - Libichov. Gravitační kanalizace v celkové délce 1,615 km bude vybudována z kameninových kanalizačních trub profilu DN 250.

Pro čištění splaškových vod navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Němčického potoka.

Dosavadní způsob odvedení dešťových vod zůstane zachován. Stávající zatrubněná část Němčického potoka a stávající dešťové kanalizace bude ponechána.

Obec bude odkanalizována gravitačním kanalizačním systémem o celkové délce téměř 1,371 km. Gravitační kanalizace bude vybudována z DN250, která bude odvádět splaškové vody na ČSOV1 a ČSOV2, odkud budou splaškové vody čerpány výtlačným řádem HDPE100 o délce 2,428 km do nové stokové sítě města Sýčina, která je dále odvede na ČOV Dobrovice. Další rozvoj kanalizační sítě bude korespondovat s výstavbou obce.