CZ021.3204.2110.0476	Žiželice

.0476.05	Loukonosy

identifikační číslo obce  19746

kód obce  19748

Změna 2018 je zapsána tučně modře.

Změna 2020 je zapsána tučně červeně.

Změna 2023 je zapsána červeně.

PODKLADY

Místní část nekomunikovala se zpracovatelem PRVKUKU, proto jsou veškeré popisy vloženy z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 28.8.2017

- Žádost obce Žiželice ze dne 13.12.2019

- žádost o změnu PRVKUK ze dne 21.8.2023

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Loukonosy (207 - 213 m n.m.) jsou místní částí obce Žiželice a nacházejí se severovýchodním směrem od města Kolín a východním od obce Žiželice. Jedná se o souvislou vesnickou zástavbu v zahradách. Uspořádání místní zástavby kopíruje po obou stranách komunikaci spojující města Chlumec nad Cidlinou a Týnec nad Labem. Jižní hranice Loukonos je tvořena významným vodním tokem – řekou Cidlinou, která zde teče v severozápadním směru. Nedaleko od Loukonos, východním směrem, pramení bezejmenná občasná vodoteč. Ta protéká rovnoběžně s řekou Cidlinou jižním okrajem Loukonos. V krátkém úseku u hřiště je zatrubněna a nakonec, jižně od místní části ústí do řeky Cidliny.

Recipient – řeka Cidlina

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Místní část Loukonosy není v současné době zásobována pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé využívají ke svému zásobení pitnou vodou soukromé zdroje a obecní studny. O kvalitě vody nemáme žádné informace.

V místní části Loukonosy byla v roce 2019 vybudována veřejná vodovodní síť, napojená vodovodním přivaděčem DN100 v délce cca 1,49 km na vodovod v obci Žiželice. Celková délka vodovodních řadů DN50, DN80, DN100 je cca 1,35 km.

×××××

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Ohaře. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

V obci Loukonosy bude vybudována nová veřejná vodovodní síť, zásobující obyvatele pitnou vodou, napojená na stávající vodovodní řad v obci Žiželice. Vodovod se bude skládat z přivaděče o délce cca 1,5 km a zásobních řadů o celkové délce cca 2,75 km.

Další rozvoj vodovodní sítě bude korespondovat s výstavbou obce.

Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část Loukonosy nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou z Loukonos odváděny do místní vodoteče dešťovou kanalizací ve správě místní části.

×××××

S ohledem na velikost této místní části a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje a nevyskytuje se zde dostatečně vhodná vodoteč není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Žiželice.

V místní části Loukonosy a Hradišťko II bude vybudována kombinovaná splašková kanalizace. Gravitační kanalizace bude v délce 3,7 km a tlaková kanalizace bude v délce 1,5 km. Celkem kanalizační řad bude v délce cca 5,2 km. V m.č. Loukonosy bude vybudována ČOV s kapacitou 300 EO, která bude sloužit pro Loukonosy a Hradišťko II.

Další rozvoj kanalizační sítě bude korespondovat s výstavbou obce.