Požadavky na zajištění péče o přírodní rezervaci Písečný přesyp u Píst

Přírodní památka se nalézá v k.ú. Písty v okrese Nymburk

Doba a způsob plnění a předání díla

- Zhotovitel se zavazuje provést níže specifikované dílo řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí, jménem objednatele a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

- Krajský úřad Středočeského kraje zajišťuje v souladu s ustanovením odst. 2 a 4 písm. l)  § 77a zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v aktuálním znění, péči o maloplošné zvláště chráněná území. Zhotovitel provede v roce 2015 zbudování dřevěné zábrany proti vjezdu po volném obvodu písečného přesypu (cca. 160 m). Zábrana bude zbudována z dřevěné kulatiny (o minimálním průměru 100 mm) impregnované proti povětrnostním vlivům barevně nerušící impregnací (bezbarvá příp. hnědá lazurovací nátěrová hmota) horizontální břevno bude připevněnou na svislé kůly ve výšce cca 120 cm. Svislé kůly budou zaraženy (zakopány a zhutněny) do země dostatečně hluboko (alespoň 50 cm), aby se zábrana nehýbala. Svislé kůly budou v délce zapuštění do země a 20 cm nad povrchem impregnovány proti hnilobě opálením příp. povoleným impregnačním přípravkem.  Veškerý použitý spojovací materiál bude v nerezavějící úpravě. Použité dřevo nemusí být obráběné, postačí odkorněné a impregnované kmínky. Zábrana bude, v na mapě vyznačeném prostoru, přerušena pro vcházení.  Zhotovitel dále v roce 2015 provede na ploše č. 2 (cca. 0,03 ha) vyřezání všech borovic těsně na povrchem půdy. Uvedené práce budou provedeny nejpozději do 31.10.2015. Zhotovitel dále každoročně na ploše č.1 (cca. 0,59 ha) provede shrabání opadu na minerální podklad (zejména pod stromy), dále provede pohrabání (železnými hráběmi) v místech bylinných porostů a v případě potřeby i v ploše otevřeného písku (nahromaděný – navátý, navezený organický materiál), vytrhání případných náletových dřevin, údržbu dřevěné zábrany v případě jejího poškození, úklid drobného opadu a případnou chemickou likvidace ostružin a třtiny křovištní v okolí výsadby borovic. Likvidace bude provedena přípravkem Roundup bioactiv aplikačními knoty nebo nátěrem (s maximální opatrností vůči ostatní vegetaci). Následující rok po likvidaci třtiny a ostružiníku bude suchá biomasa vyhrabána a odstraněna. Práce budou provedeny v termínu do 15.11. příslušného roku.  Veškerá, zásahy získaná biomasa bude odstraněna mimo zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo. Případný odpad bude zlikvidován v souladu s platnou legislativou. Zásah se zhotovitel zavazuje provést ve čtyřech etapách tvořících vždy jeden kalendářní rok počínaje rokem 2015 do roku 2018.

- Nedílnou součástí objednávky je mapa s vyznačením ploch zásahů.

Způsob provádění díla a jeho předání

  - Objednatel předá ZCHU, v němž bude proveden zásah, protokolárně  v  místě, které se zpravidla bude nacházet přímo v ZCHU, a v termínu dle vzájemné dohody obou stran a pokud se strany nedohodnou, v termínu a místě jednostranně určeném objednatelem, přičemž takové určení je pro zhotovitele závazné. Současně s předáním ZCHU objednatel přímo na místě zkonkretizuje – označí rozsah zásahu, popř. jinak dle místních podmínek rozsah zásahu upřesní. Konkretizace či upřesnění zásahu bude zaznamenáno do protokolu.

  - Zhotovitel je povinen provést zásah bez vad a nedodělků, kompletně tak, jak je v objednávce ujednán a upřesněn při předání ZCHU.

  - Zhotovitel oznámí na kontaktní e-mailem: vanhat@kr-s.cz Ukončení prací nejpozději do 10 dnů od posledního dne provádění prací v příslušném roce.

  - Objednatel nejpozději do 7 dnů ode dne oznámení ukončení prací v příslušném roce, vyzve zhotovitele e-mailem k fyzickému předání provedených prací s uvedením konkrétního data a místa převzetí provedených prací. Datum a místo převzetí prací budou stanoveny po předchozí telefonické či e-mailové domluvě, pokud se na termínu a místě smluvní strany nedohodnou, určí je jednostranně objednatel písemným sdělením zhotoviteli.

  - O předání a převzetí zásahu v termínu dle předchozích ustanovení bude objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol. Objednatel si vyhrazuje právo předmět plnění nepřevzít, pokud bude vykazovat vady a nebude kompletní. V takovém případě vyzve zhotovitele e-mailem k odstranění zjištěných nedostatků v přiměřené lhůtě (ne kratší než 14 dnů).

  - Neodstraní – li zhotovitel ve stanovené lhůtě vytčené vady, nebude mu vyplacena sjednaná cena díla.

Cena díla

1. 	Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla dle uvedených požadavků cenu, která činí …….. Kč včetně DPH v roce 2015, …….. Kč včetně DPH v roce 2016, …….. Kč včetně DPH v roce 2017, …….. Kč včetně DPH v roce 2018. Celková cena díla činí …….. Kč včetně DPH. Sjednaná cena je konečná a maximální a je stanovena v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb., o cenách, jako cena smluvní. Celková cena odpovídá výši nabídky podané zhotovitelem v rámci procesu zadání  zakázky.

2.	Cena díla je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele.

3.	Práce nad rámec předmětu této objednávky vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dohody. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozí písemné dohody, nebudou zhotoviteli objednatelem proplaceny.

Platební podmínky

- Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla.

- Faktura na úhradu za konečné plnění bude vystavena zpracovatelem současně s protokolárním převzetím předmětu plnění objednatelem nejpozději však do 14 dní ode dne podpisu protokolu o převzetí prací oběma smluvními stranami.

- Faktura bude mít tyto náležitosti: faktura bude tištěná, bude obsahovat označení faktury a její číslo, název, identifikační číslo a sídlo nebo místo podnikání zhotovitele, DPH (je-li zhotovitel plátce DPH), bankovní spojení, označení předmětu smlouvy, vyfakturovanou částku a položkový rozpočet.

- Faktura vystavená zhotovitelem je splatná do 30 dnů po jejím obdržení objednatelem.

- Objednatel může fakturu vrátit k opravě do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Předáním opravené faktury objednateli začne běžet lhůta její splatnosti znovu.

Své nabídky podávejte elektronicky na kontaktní email: vanhat@kr-s.cz do 27.3.2015 na přiloženém formuláři.

Objednatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče bez udání důvodu