Požadavky na provedení hraničního značení v roce 2015-2016

Přírodní památka Minartice se nalézá v k.ú. Bezmíř a Minartice v okrese Benešov, mapový podklad viz. následující odkazy: http://gis.kr-stredocesky.cz/fx/ozp/opk/     a    http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame  a přiložená mapa s umístěním stojanů

Doba a způsob plnění a předání díla

- Zhotovitel se zavazuje ve výše uvedeném rozsahu k zhotovení hraničního značení za následujících podmínek:

  - Předmětem zakázky je označení ZCHÚ tabulemi (počet 1 stojan s tabulemi, umístění viz mapová příloha), které bude provedeno podle § 42 odst. 4 a 5 a § 45c odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. a podle ustanovení § 10 odst. 1, písm. b) a e) a odst. 2 a 3 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Tabule budou umístěny na pevných stojanech tvořených dřevěnou deskou se stříškou, dřevěným hranolem, ocelovým profilem a betonovou patkou. Pro umístění tabulí na desce platí, že shora dolů bude umístěna tabule s malým státním znakem, tabulka s textem kategorie ZCHÚ a tabulka s textem „evropsky významná lokalita, přičemž mezi jednotlivými tabulemi nesmí vzniknout mezera větší než 10 mm a jejich okraje budou rovnoběžné s okraji desky. Tabule budou připevněny samořeznými vruty 3 x 20 mm s půlkulatou (ne zápustnou) hlavou, opatřenými podložkami s těsnící gumou (z důvodu ochrany smaltu), na dřevěné desce o rozměrech 550 x 340 x 20 mm (v. x š. x tl.). Dřevěná deska bude zhotovena z hoblovaných prken (smrk, modřín) na sraz a bude opatřena jednoduchou dřevěnou pultovou stříškou o rozměrech minimálně 340 x 140 x 20 mm (d. x š. x tl.). Stříška bude skloněna směrem dozadu a bude upevněna tak, aby přesahovala min. 30 mm přes líc desky a zároveň 10 mm přes nosný hranol, jehož vrchol bude pro vytvoření potřebného sklonu šikmo seříznut o 30 mm. Upevnění desky i stříšky k hranolu bude provedeno pomocí vrutů 5 x 50 mm se zápustnou hlavou. Deska a stříška budou vzájemně spojeny dvěma vruty se zápustnou hlavou dl. 40 mm. Hranol, na němž bude upevněna deska z masivního dřeva (smrk, modřín, ne lepený), bude mít průřez 80 x 80 mm a délku 1800 mm. Hranol bude upevněn dvěma svorníky o průměru 10 mm s podložkami k ocelovému válcovanému profilu tvaru L nebo U o hraně min. 60 mm, tloušťce stěny min. 4 mm a délce min. 550 mm. Přesah ocelového profilu a hranolu bude činit 200 mm, přičemž ocelový profil bude délkou min. 300 mm ukotven v zemi v patce z prostého betonu o pevnosti v tlaku min. 25 MPa. Vrchní část patky bude upravena tak, aby umožňovala odtok vody. Pata hranolu bude min. 50 mm nad povrchem. Rozměry patky budou přizpůsobeny kvalitě zeminy (méně únosné zeminy – větší patka, kamenité zeminy – menší patka, orientačně 0,015 m3). Hranol, deska i stříška budou ošetřeny proti povětrnostním vlivům tmavě hnědým nebo transparentním lazurovacím nátěrem vhodným pro venkovní prostředí. Ocelový profil bude opatřen protikorozním nátěrem, a to pouze v části od betonové patky výše. Před nátěrem a montáží bude odstraněna případná povrchová koroze. Nátěry všech prvků budou provedeny před konečnou montáží tak, aby celý povrch byl chráněn i před zatékající vodou. Veškerý spojovací materiál (s výjimkou hřebíků) bude buď nerezový, nebo ošetřený proti korozi zinkováním. Objednatelem budou převzaty pouze takové stojany s tabulovým označením, které budou bezvadně provedeny. Tabule budou na desce pevně přišroubovány, přičemž však nedojde k jejich poškození (odloupnutí smaltu). Veškeré nátěry budou zaschlé, spoje pevné a beton dokonale vytvrzený tak, že sloupek nebude možné ručně vychýlit ze svislé polohy.

  - Tabule budou zhotoviteli předány po podpisu smlouvy.

  - Práce budou započaty v roce 2015 a veškeré práce budou dokončeny nejpozději do 31. 3. 2016.

Způsob provádění díla a jeho předání

- Místem provedení díla je shora uvedené maloplošné zvláště chráněné území.

- Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dnem převzetí díla objednatelem a sepsáním protokolu o jeho předání.

- Zhotovitel vyzve objednatele písemně na kontaktní email polesna@kr-s.cz nejpozději do 7 dní od ukončení prací k převzetí prací.  Po dohodě obou stran bude nejpozději do  14-ti dní, za účasti objednatele i zhotovitele, uskutečněna kontrola prací v terénu. V případě odpovídající kvality a rozsahu prací budou tyto protokolárně převzaty. Pokud budou při kontrole zjištěny nedostatky, budou konkrétně popsány v protokolu a zároveň bude objednatelem stanovena lhůta pro jejich odstranění (ne kratší než 5 dní). V případě, že zhotovitel ve stanovené lhůtě neodstranění vytčené nedostatky nebude mu proplacena dohodnutá cena.

Cena díla

- Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení zásahu dle uvedených požadavků následující cenu.

Stanovená jednotková cena dílčích činností, včetně vedlejších nákladů zhotovitele, nutných k provedení díla v rozsahu a kvalitě dle shora uvedené specifikace činí:

| Položka | Jednotka | Počet jednotek | Cena v Kč za jednotku | Cena celkem v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovení stojanu včetně jeho instalace | ks | 1 | ……………… | ………………….. |

Celková cena díla, včetně vedlejších nákladů zhotovitele spojených s předmětem plnění činí …..…….. Kč včetně DPH. Sjednaná smluvní cena je konečná a maximální a je stanovena v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb., o cenách, jako cena smluvní. Celková cena odpovídá výši nabídky podané zhotovitelem v rámci procesu zadání veřejné zakázky.

- Cena díla je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele.

- Práce nad rámec předmětu této smlouvy vyžadují předchozí písemnou dohodu smluvních stran. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozí písemné dohody, nebudou zhotoviteli objednatelem proplaceny.

Platební podmínky

- Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla.

- Faktura na úhradu za konečné plnění bude vystavena zpracovatelem současně s protokolárním převzetím předmětu plnění objednatelem nejpozději však do 14 dní ode dne podpisu protokolu o převzetí prací oběma smluvními stranami.

- Faktura bude mít tyto náležitosti: faktura bude tištěná, bude obsahovat označení faktury a její číslo, název, identifikační číslo a sídlo nebo místo podnikání zhotovitele, DPH (je-li zhotovitel plátce DPH), bankovní spojení, označení předmětu smlouvy, vyfakturovanou částku a položkový rozpočet.

- Faktura vystavená zhotovitelem je splatná do 30 dnů po jejím obdržení objednatelem.

- Objednatel může fakturu vrátit k opravě do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Předáním opravené faktury objednateli začne běžet lhůta její splatnosti znovu.

Své nabídky podávejte elektronicky na kontaktní email: pursova@kr-s.cz do 15.10. 2015 na přiloženém formuláři.

Objednatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče bez udání důvodu